249000, Калужская область,

Боровский район,

г. Балабаново,

ул. 96 км Киевского шоссе,

строение 17

Телефон:

+7 (495) 980-80-30,

+7 (906) 062-36-86

E-mail: info@decoplast.ru

исх. №

Условия транспортирования, хранения и комплектации

изделий из ПВХ

Перечень изделий:

- Плинтус напольный – далее Изделие№1.

- Наличник из ПВХ, Наличник с кабель-каналом и Декоративный интерьерный багет – далее Изделие №2.

- Декоративные защитные углы  – далее Изделие №3.

- Программа 14  – далее Изделие №4.

- Общестроительные профили - далее Изделие №5.

- Профили отделочные (пороги)- далее Изделие №6.

- Решетки декоративные ПВХ - далее Изделие №7.

- Панели ПВХ «Мозаика» - далее Изделие №8.

- Декоративные интерьерные панели ПВХ «Фартуки» - Изделие №9

- Аксессуары к изделиям №1,№6 - далее Изделие №10.

НАША УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, КОНТРОЛЬ ОТК ГАРАНТИРУЮТ

СОХРАННОСТЬ И КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ

1 Транспортирование

1.1Изделия из ПВХ нетоксичны и безопасны в обращении.

1.2 Изделия из ПВХ являются горючим материалом, пожароопасны.

1.3 При транспортировании, хранении и использовании изделия следует защищать от источников нагревания и соблюдать правила пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004. При загорании изделия следует тушить любыми средствами пожаротушения.

1.4 Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Товар должен быть уложен параллельно друг другу. Не допускается свисание свободных концов изделий.

1.5 При перевозке изделий транспортом потребителя за сохранность и качество продукции ответственность несет потребитель.

1.6 При погрузочно-разгрузочных работах не разрешается бросать изделия.

1.7 Изделия должны храниться в крытых складских помещениях при температуре не ниже 0 °С и на расстоянии не менее 1,5 м от обогревательных приборов.

Допускается только горизонтальная перевозка изделий;

- Изделие №1 укладываются не более  22 рядов;

- Изделие №2 укладываются на Изделие №1 (только сверху) не более 4 рядов.

- Изделие №3 укладываются в специально изготовленную деревянную тару от большего  размера изделия  к меньшему (если количество изделий превышает 100 упаковок). Если количество изделий менее 100 упаковок,  товар грузится в специально отведенное в машине место выложенное отделяют защитным материалом (картоном).

- Изделие №4 укладывается сверху на Изделие №3 не более 20 упаковок и отделяется картоном  либо в отдельную  деревянную тару.

- Изделие № 5 укладывается на Изделия№ 1,2,3,4.

- Изделие №6 укладывается на поддон 7-10 рядов и обматывается стреч-пленкой.

- Изделие №7 укладывается в транспортную коробку и обматывается стреч-пленкой.

- Изделие №8 укладывается в специальную тару по 10 упаковок сверху на Изделия№ 1,2,3,4,5.

- Изделие №9 упаковка осуществляется в пупырчатую плёнку, далее в картонную коробку не более 10 шт

- Изделие №10 укладывается на поддон при заказе от 150 упаковок. Если отгружается менее 150 упаковок – укладывается в коробках сверху на Изделия№ 1,2,3,4,5.

Поверх изделий допускается укладка легких предметов, таких как плитка потолочная, коврики для ванн, утеплитель ПСБ и т.п.

1.8 Все пагонажные изделия  толщиной  более 15мм переносятся в горизонтальном положении, а изделия с толщиной менее 15мм переносятся строго в вертикальном положении.

1.9 При транспортировании изделий должны быть соблюдены условия, исключающие возможность механических повреждений, увлажнения и загрязнения.

2 Хранение

2.1 Распаковку изделий следует производить при температуре не ниже 15 С.

2.2 Изделия №5 и №9 хранятся на жестких стеллажах, чтобы избежать провисания и скручивания. Вертикальное складирование Изделия №5 и

№ 9 запрещено.

Количество уложенных изделий не должно превышать:

Изделие№1 – 22 ряда;

Изделие№2 – 16 рядов;

Изделие№3,5,6 – 15 рядов;

Изделие№4 – 13 рядов;

Изделие№7 – 15 рядов;

Изделие№8 – на паллетах не более 1,5 метров;

Изделие№9 – на ровной жесткой поверхности без прогибов и изломов.

Изделие№10 – на паллетах не более 2 метров.

2.3 Изделия следует хранить в крытых складских помещениях, в том числе не отапливаемых при температуре воздуха от 0°С до плюс 30°С и относительной влажности до 80%. При хранении нельзя допускать воздействия на изделия сильных источников тепла, например, солнечных лучей, радиаторов отопления других нагревательных приборов. При длительном хранении при температуре ниже 0ºС изделия следует выдержать в отапливаемом помещении не менее 3 часов. Особенное внимание стоит уделить изделиям покрытым защитной плёнкой, срок хранения таких изделий в не вскрытой таре не должен превышать 36 месяцев с даты изготовления, ввиду особенностей защитного покрытия имеющего клеевой слой. После вскрытия коробки изделие следует выдержать не менее 3 часов при комнатной температуре после чего с изделий необходимо аккуратно (без рывков) снять защитное покрытие после чего приступить к монтажу. Завод изготовитель рекомендует использовать такое защитное покрытие на изделиях в целях недопущения повреждений при транспортировке до места хранения, реализации или монтажа.

2.4 Для извлечения изделий упаковку следует вскрывать полностью по всей длине. Поштучное извлечение (вытягивание) не допускается во избежание повреждения поверхности изделия. Для предотвращения появления царапин профили нельзя бросать, сгибать, толкать и волочить.

2.5 Во избежание появления изломов и трещин на изделии, не следует прикладывать к нему значительные механические усилия.

На изделия, получившие повреждения по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения, повлекшего механический износ или облом, претензии по качеству не принимаются

Рекомендация! При монтаже рекомендуется использовать клея, аксессуары и фурнитуру производства торговой марки «Декопласт». За сопутствующие товары других производителей наша компания  ответственности не несёт и претензии после монтажных работ не принимаются.

В случае невыполнения вышеперечисленных требований, претензии по качеству изделий приниматься не будут. Производитель оставляет за собой право при изменении упаковки или процессов производства данных изделий вносить изменения в условия транспортирования, хранения и комплектации